HDP135V6系列上位机使用说明

- 该上位机软件使用串口与设备进行通信，请使用直通线连接设备与电脑。

- 语言设置，在菜单栏右上角点击【语言】按钮弹出下拉框中，可以选择中文/英文界面语言。

- 软件在启动后会自动检测当前电脑端所有串口设备，并使用协议尝试连接设备。如果当前没有设备连接，则会默认显示6台模拟设备客户端。如果当前有设备连接，则只显示当前已连接的设备。

- 界面介绍

- 如下图，左侧显示了6台简化设备界面，右侧有一个单独的详细操作界面，双击左侧的任意一台设备，则会将该设备信息同步到右侧放大界面。

- 添加设备

- 软件后台会自动查找并添加新连接的设备，无需手动干预。

- 软件最多支持8台设备同时在线。

- 删除设备

- 对于已断开连接的设备，在该设备电压电流显示界面上点击右键弹出菜单中选中【删除/remove device】，则可以删除已断开连接的设备。对于在线设备，无法删除。

- 设备界面介绍

- 设备输出电压电流显示，设备序列号，设备连接状态，设备输出状态/控制。

- 设备输出电压设置，输出电流设置，过压保护设备，过流保护设置。

- 自定义编程输出。每一行指定要输出的电压/电流/时间(s)，选择【Order/顺序执行】按顺序执行一次，或者【loop/循环执行】循环执行。点击【add/添加行】添加一行数据，【remove/删除行】从最后开始删除一行数据，【clear/清空】清空所有数据，【end/结束】停止执行。

- 显示一段时间内的电压电流输出波形图。

- 波形图界面点击右键在弹出菜单中可以选择【导出数据】，导出的数据即当前波形图中从开始采集截至当前时间，所有采集的电压值、电流值、功率值的数据。